# PROMUEVE MÁS S.A.S.

NIT: 901403758-2 Domicilio: Calle 18 N.º 7C-47, barrio Campo Hermoso, Manizales, Caldas Dependencia solicitante: Logística Contrato de referencia: Contrato Interadministrativo N.º 15092025-1496, celebrado entre la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas y Promueve Más S.A.S. Fecha: 22 de julio de 2026

# JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA SOLICITAR COTIZACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE RASTREO, MONITOREO, SOPORTE, HOMOLOGACIÓN Y SUMINISTRO EVENTUAL DE DISPOSITIVOS GPS

# 1. Presentación y antecedente contractual

Promueve Más S.A.S. es una empresa de economía mixta, de derecho privado, constituida como Sociedad por Acciones Simplificada, de carácter comercial y filial del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas – INFICALDAS. Su organización se enmarca en la Ley 1258 de 2008 y en las disposiciones aplicables de la Ley 489 de 1998.

Mediante el Contrato Interadministrativo N.º 15092025-1496, Promueve Más S.A.S. administra, opera y mantiene maquinaria adscrita a la Secretaría de Infraestructura para el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial departamental. La operación comprende maquinaria pesada, volquetas y camionetas de propiedad del Departamento de Caldas que trabajan en las diferentes subregiones y municipios del departamento.

El contrato exige administrar, custodiar y controlar los equipos; conocer su ubicación, estado y novedades; controlar recorridos, tiempos de operación, paradas y horas de trabajo; apoyar la programación de mantenimientos; conservar información disponible para consulta; presentar informes semanales; facilitar el acceso de la supervisión; y realizar monitoreo continuo mediante GPS. También incorpora el cumplimiento de la Resolución 2086 de 2014 respecto de la maquinaria sometida a ese régimen.

# 2. Justificación de la necesidad

La dispersión territorial de la flota, la operación en zonas rurales, la atención de emergencias y la obligación de presentar información verificable hacen necesario mantener un sistema centralizado de georreferenciación, monitoreo y trazabilidad. El servicio permitirá:

conocer la ubicación y el estado de conexión de los activos;

validar recorridos, distancias, velocidades, encendidos, apagados, paradas, ralentí y horas de motor;

generar evidencia para los informes y requerimientos de la supervisión;

apoyar la custodia de bienes públicos, el control operativo y la programación del mantenimiento;

detectar desconexiones, pérdidas de reporte y eventos atípicos;

conservar y exportar la información histórica; y

aportar controles e indicadores para la gestión del riesgo vial.

Los activos administrados cuentan actualmente con dispositivos Teltonika FMC130 4G. Para preservar la infraestructura existente y evitar reemplazos injustificados, la plataforma ofrecida deberá recibir, configurar, homologar e integrar dichos equipos cuando se encuentren operativos y sean técnicamente aptos. Los dispositivos nuevos se solicitarán únicamente por falla no reparable, obsolescencia acreditada o incorporación de un activo sin terminal, siempre con autorización previa.

# 3. Objeto de la solicitud

Solicitar cotizaciones informativas para un servicio integral de plataforma en la nube, rastreo GNSS/GPS, transmisión de datos, monitoreo, soporte, mantenimiento, homologación, instalación, desinstalación, traslado y suministro eventual de dispositivos para la maquinaria pesada, volquetas y camionetas administradas por Promueve Más S.A.S. en el departamento de Caldas.

La solución deberá ser compatible con los Teltonika FMC130 4G existentes, cumplir la regulación aplicable a cada clase de activo y permitir la consulta mediante plataforma web y aplicación móvil.

# 4. Marco normativo esencial

Control especial de maquinaria. El Decreto 723 de 2014, compilado en el Decreto 1070 de 2015, establece medidas de registro, control y monitoreo para la maquinaria incluida en las subpartidas expresamente reguladas. Los artículos 2.2.6.6 y 2.2.6.10 a 2.2.6.12 disponen, entre otros aspectos, la incorporación permanente de GPS u otro dispositivo autorizado, el registro del IMEI y del serial asociados a la máquina, la continuidad del servicio, la integración para consulta de la Policía Nacional y la conservación de la trazabilidad por mínimo un año.

La Resolución 2086 de 2014 desarrolla condiciones sobre identificación, instalación, georreferenciación WGS 84, fecha y hora, respaldo eléctrico, precisión, disponibilidad, placa de identificación, registro, almacenamiento e integración con la Policía Nacional. Para los activos efectivamente sometidos a este régimen, el prestador del monitoreo deberá estar autorizado por la Policía Nacional y conservar vigente su habilitación.

La aplicación de estos requisitos deberá verificarse de acuerdo con la clasificación técnica o arancelaria de cada activo. La denominación general “maquinaria pesada” o “maquinaria amarilla” no reemplaza esa validación. La referencia Teltonika FMC130 tampoco acredita por sí sola el cumplimiento: deberá comprobarse la solución completa, incluidos terminal, instalación, respaldo, comunicaciones, plataforma, proveedor habilitado, registro, integración y conservación de datos.

Plan Estratégico de Seguridad Vial. La Ley 1503 de 2011, modificada por el Decreto Ley 2106 de 2019, la Ley 2050 de 2020, el Decreto 1252 de 2021 y la Resolución 20223040040595 de 2022 conforman el marco aplicable al PESV. El rastreo no sustituye su diseño e implementación, pero aporta evidencia para la gestión de velocidades, desplazamientos, mantenimiento, riesgos viales e indicadores.

La obligación específica de GPS para la maquinaria regulada proviene del Decreto 1070 de 2015 y de la Resolución 2086 de 2014. Para volquetas, camionetas y demás activos no comprendidos en las subpartidas especiales, el monitoreo se fundamenta principalmente en el contrato interadministrativo, el control operacional y el apoyo al PESV.

Información. El proveedor será titular o licenciante de su plataforma, pero no adquirirá propiedad sobre los datos operacionales. Promueve Más S.A.S. y el Departamento de Caldas conservarán los derechos de acceso, consulta, uso institucional y exportación. El tratamiento de información deberá observar la confidencialidad contractual y, cuando corresponda, la Ley 1581 de 2012.

# 5. Alcance mínimo del servicio

La cotización deberá contemplar precios unitarios para:

inventario, configuración, homologación e integración de terminales FMC130 existentes;

plataforma en la nube, conectividad móvil, SIM o eSIM y plan de datos por activo;

monitoreo permanente, soporte remoto y recepción de incidentes 24 horas al día, 7 días a la semana;

diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo de terminal, alimentación, cableado y elementos asociados;

instalación, reinstalación, desinstalación y traslado autorizado de dispositivos;

suministro eventual de terminales nuevos, previa necesidad acreditada y autorización;

suministro e instalación de placa de identificación cuando legalmente corresponda;

capacitación, informes periódicos y atención de requerimientos; y

atención presencial y gastos de desplazamiento previamente autorizados fuera de Manizales y Villamaría.

Quedan expresamente excluidos el botón de pánico y el bloqueo remoto del motor.

# 6. Funcionalidades mínimas de la plataforma

Localización y trazabilidad

ubicación del activo con fecha y hora, estado de conexión y última transmisión;

actualización ordinaria máxima cada 60 segundos cuando el activo esté en movimiento y exista cobertura;

historial de recorridos, reproducción de rutas y consulta por activo y periodo;

almacenamiento local durante ausencia de cobertura y retransmisión al recuperarla;

geocercas, puntos de control y alertas de entrada, salida o permanencia;

cartografía mediante Google Maps, Google Earth y Street View, o soluciones equivalentes; y

acceso web y aplicación compatible con Android e iOS, o aplicación web equivalente.

El intervalo de 60 segundos es un requisito operativo de esta especificación y no se presenta como una frecuencia mínima ordenada por la Resolución 2086 de 2014.

Control operativo

lectura de ignición, encendido y apagado;

horas de motor, indicando la fuente y la regla de cálculo;

kilómetros y distancias, identificando si proceden del GNSS, odómetro u otra fuente;

paradas, tiempo de inactividad y ralentí técnicamente medible;

velocidad instantánea, máxima y eventos de exceso de velocidad;

desconexión de alimentación, apertura de circuito o pérdida de reporte;

estado de batería y respaldo, cuando el terminal lo permita;

indicadores de conducción basados en eventos y parámetros informados; y

agrupación por tipo de activo, zona o frente de trabajo.

Las alertas de “posible manipulación” deberán basarse en eventos objetivos y no se presentarán como prueba concluyente de intervención humana. Las horas efectivamente trabajadas solo podrán informarse cuando exista una señal o algoritmo sustentado que permita diferenciarlas de las horas de ignición o de motor.

Mantenimiento y reportes

La plataforma permitirá programar mantenimientos por fecha, kilómetros u horas de motor, generar alertas de vencimiento y consultar intervenciones. Como mínimo deberá producir y exportar en CSV o Excel y PDF:

ubicación y última transmisión;

recorridos, rutas, kilómetros y distancias;

encendidos, apagados, horas de motor, paradas y ralentí;

velocidades, geocercas y eventos;

desconexiones y activos sin reporte;

mantenimientos programados, ejecutados y vencidos; e

informes diarios, semanales, mensuales o por periodos personalizados.

El proveedor remitirá semanalmente un consolidado de conectividad, activos sin reporte, fallas, intervenciones y novedades relevantes, además de la información adicional solicitada por Promueve Más S.A.S. o por los supervisores autorizados.

# 7. Usuarios y capacitación

El número de usuarios y perfiles será definido por Logística. El cotizante indicará cuántos usuarios incluye, sus límites y el precio de usuarios adicionales. Podrán habilitarse perfiles de consulta para supervisores del contrato interadministrativo. La capacitación inicial cubrirá navegación, históricos, geocercas, alertas, reportes, mantenimiento, aplicación móvil y procedimiento para incidentes, con entrega de material digital.

# 8. Dispositivos, instalación e identificación

Equipos existentes. El proveedor deberá demostrar mediante prueba que su plataforma recibe e interpreta correctamente el protocolo y las tramas de los Teltonika FMC130 4G. La homologación comprenderá servidor y puerto, APN, transmisión, identificación, eventos, entradas, respaldo, asociación terminal-activo y pruebas de comunicación. No podrá exigir reemplazos cuando los dispositivos sean aptos, salvo que para un activo regulado no se demuestre el cumplimiento de la solución integral.

Equipos nuevos o de reposición. Cuando sean autorizados, deberán ser nuevos, originales, de procedencia demostrable, compatibles con la plataforma y con prestaciones equivalentes o superiores al FMC130 4G. Como mínimo deberán contar con receptor GNSS, conectividad 4G, batería de respaldo, memoria local, IMEI y serial verificables, lectura de ignición, compatibilidad eléctrica con el activo y garantía mínima de doce meses. Para maquinaria regulada, el cotizante acreditará la arquitectura de comunicación y demás requisitos exigibles. No se aceptarán equipos usados, remanufacturados o con identificadores alterados.

Placa. En la maquinaria que legalmente la requiera se instalará, en la estación del operador o cabina, una placa de aluminio de 8 × 5 cm, calibre 16 y fijada con remaches. Incluirá serial e IMEI del GPS, serial de la maquinaria, chasis y motor. Los datos deberán coincidir con el acta de instalación; si falta algún identificador, se dejará constancia y no se inventará ni alterará información.

Instalación y cambios. El terminal y sus conexiones se protegerán contra vibración, humedad, polvo, calor y manipulación. Ninguna intervención podrá modificar circuitos críticos ni afectar garantías sin autorización. Cada trabajo generará un acta con activo, GPS, IMEI, serial, SIM, fecha, lugar, técnico, configuración, fotografías, prueba y datos de la placa. Todo cambio requerirá diagnóstico y autorización; cuando haya reposición se actualizará la asociación en plataforma y se apoyará la actualización ante el RUNT y las autoridades cuando corresponda.

# 9. Niveles de servicio y cobertura

| Componente | Requisito mínimo |
| --- | --- |
| Plataforma y recepción de incidentes | 24 horas al día, 7 días a la semana |
| Disponibilidad mensual de plataforma | 99 % |
| Diagnóstico remoto inicial | 8 horas hábiles desde la radicación |
| Corrección de falla atribuible al servicio | Máximo 48 horas hábiles desde la radicación |
| Actualización ordinaria | Máximo 60 segundos en movimiento y con cobertura |
| Operación sin cobertura | Memoria local y retransmisión automática |
| Conservación de cada registro | Mínimo 12 meses desde su generación |
| Garantía de equipo nuevo e instalación | Mínimo 12 meses |

La corrección significa restablecer el servicio mediante reparación, reconfiguración o sustitución. El plazo solo se suspenderá por fuerza mayor acreditada o por falta de acceso al activo imputable a Promueve Más S.A.S.; la falta de personal, repuestos o capacidad del proveedor no lo suspende.

La disponibilidad se calculará mensualmente como: [(minutos totales − minutos de indisponibilidad imputable al proveedor) / minutos totales] × 100. Las pérdidas de cobertura móvil de un activo se reportarán separadamente.

El servicio cubrirá todo el departamento de Caldas. El proveedor deberá demostrar capacidad remota y presencial, personal, repuestos y equipos de sustitución, sin exigencia de domicilio específico. Los desplazamientos autorizados fuera de Manizales y Villamaría se cotizarán por kilómetro de ida y regreso desde la sede de Promueve Más S.A.S. e incluirán vehículo, combustible, técnico y peajes.

# 10. Custodia y entrega de información

El proveedor alojará la información con medidas de disponibilidad, integridad, confidencialidad y recuperación. Cada registro se conservará por mínimo doce meses desde su generación y los datos deberán permanecer accesibles hasta su entrega final. No podrán venderse, cederse ni utilizarse para fines diferentes del servicio o del cumplimiento legal.

Antes de finalizar el acceso, el proveedor entregará la información completa generada durante la ejecución —históricos, eventos, catálogos e informes— en CSV o XLSX y PDF, junto con un diccionario de campos. La entrega no podrá condicionarse al pago de licencias o cargos no informados en la cotización y definidos en el eventual contrato.

# 11. Información y evidencias del cotizante

El cotizante deberá suministrar:

identificación del prestador efectivo y prueba de habilitación vigente ante la Policía Nacional para los activos sometidos al régimen especial;

relación jurídica con el tercero habilitado, cuando la plataforma o autorización no sea propia;

ficha técnica y evidencia de compatibilidad con Teltonika FMC130 4G;

fichas, procedencia y garantía de los equipos nuevos ofrecidos;

experiencia verificable en rastreo y soporte de flotas, pública o privada equivalente;

descripción de mesa de ayuda, escalamiento y atención presencial en Caldas;

disponibilidad de personal, repuestos y dispositivos de sustitución; y

aceptación de realizar una prueba funcional sobre los FMC130 que determine Promueve Más S.A.S. antes de una eventual aceptación técnica.

Para cada activo regulado deberá diligenciarse una matriz de conformidad que relacione requisito normativo, componente que lo satisface, evidencia, resultado de prueba, proveedor habilitado, cumplimiento y limitaciones.

# 12. Información económica requerida

No se solicitará valor total mientras no estén definidas las cantidades y el plazo. La cotización informativa deberá discriminar valor antes de impuestos, IVA y precio unitario total:

| Ítem | Concepto | Unidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plataforma, conectividad y monitoreo con GPS existente | Activo/mes |
| 2 | Homologación y activación de FMC130 existente | Dispositivo |
| 3 | Instalación o reinstalación, incluida placa cuando aplique | Dispositivo |
| 4 | Suministro eventual de GPS nuevo compatible | Dispositivo |
| 5 | Desinstalación y traslado entre activos | Dispositivo |
| 6 | Diagnóstico o mantenimiento presencial en Manizales o Villamaría | Hora de técnico |
| 7 | Desplazamiento fuera de Manizales y Villamaría | Kilómetro ida y regreso |
| 8 | Usuario adicional, si genera costo | Usuario/mes |

También se indicarán vigencia de la cotización, garantías, tiempos, costos incluidos, límites de usuarios, valores no recurrentes, reajustes, exclusiones y supuestos. No se incluirán botón de pánico, bloqueo remoto del motor ni cargos sin unidad verificable.

# 13. Naturaleza de la solicitud y conclusión

Este documento es un insumo técnico para solicitar cotizaciones informativas y estudiar el mercado. No constituye invitación a contratar, oferta, promesa, adjudicación ni selección; su recepción no genera derechos o preferencias. Las cantidades, plazo, presupuesto, forma de pago, procedimiento, requisitos definitivos y factores de evaluación serán establecidos posteriormente por las áreas competentes.

El servicio es necesario para cumplir las obligaciones de monitoreo y reporte del Contrato Interadministrativo N.º 15092025-1496, controlar los activos departamentales, respaldar la supervisión, apoyar el mantenimiento y la gestión del riesgo vial, y observar la regulación especial aplicable. Antes de contratar deberán verificarse la clasificación de los activos regulados, la conformidad de la solución FMC130, la vigencia de las autorizaciones y la revisión jurídica y contractual.

Elaboró: Dependencia de Logística – Promueve Más S.A.S.

Fuentes principales: Decreto 1070 de 2015; Resolución 2086 de 2014; Ley 1503 de 2011; Ley 2050 de 2020; Decreto 1252 de 2021; Resolución 20223040040595 de 2022; Ley 1581 de 2012.